Расчет максимального времени работы конденсатора EPCOS

Рисунок 1 – Схема фильтра после диодного 3-фазного диодного моста

Рисунок 2 – Осцилограммы тока через конденсатор и напряжения ЗПТ

Расчет ведется по пособию Ваняева стр.43

- Конденсаторы уже выбраны EPCOS B43456

Рисунок 3 – Характеристики конденсатора выделены синим

- IAC,f = 4.25 А (действующие значение тока); сняли по осцилограмме из матлаба    (f = 300 Гц);

- Из графиков зависимости нагрузочной способности по току (см. ниже) при заданной частоте f (300 Гц) находят соотношение (IAC,f / IAC,100) исходя из которого, пересчитывают пульсирующий ток с частотой f на частоту 100 Гц по формуле

IAC,100= IAC,f(IAC,f / IAC,100)= 4.251.23=3,45 А

- Определяют нормированное значение пульсирующего тока по формуле (IAC,R=8.4 А)

IAC,100(IAC,R)=3,458.4=0.4

- По величине нормированного пульсирующего тока и заданной температуре окружающей среды на графике (см. ниже) срока службы выбранного конденсатора находят точку, через которую проводят изолинию, срока службы, соответствующую заданным условиям работы конденсатора (Ta = 62 С)

Таким образом срок службы конденсатора состовляет 100000 ч. или 11.5 лет